施工说明

工程名称：地面水厂、北新泵站、惠萍泵站水库不锈钢出气孔工程

本工程主要包括： 一、拆除原透气孔 1、人工拆除原透气孔 2、工作内容：人工拆除原蘑菇水泥预制盖板，人工切割原直径220铸铁管，原出气孔砼基脚用细石砼找平后安装新出气孔。 二、新做不锈钢透气孔 1、底部不锈钢法兰异形定制加工，直径35cm，厚3mm，中间切割留孔16cm，4个304不锈钢膨胀螺栓固定 2、法兰口上用高标号水泥砂浆包裹压光 3、304不锈钢排气管，直径16cm，厚度2mm，高度44cm 4、2只90度不锈钢弯头与底部不锈钢排气管亚弧焊 - 顶部冲孔不锈钢网片封堵 - 详见附图 三、表面刷黑白相间户外反光涂料 1、混凝土表面清理、刷界面剂一遍 2、刷黄黑间隔户外警示标志漆 启东市自来水厂有限公司 2018年11月